UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & GEOSCIENCES

# Environmental Engineering

Concentration - Molarity, Equivalence, Substance.

## Calculation Solutions

1.	HCl   = 1 + 35 = 36 g/mole

2.	H3PO4 = 3x1 + 31 + 4x16 = 98 g/mole

3.	18 g/200 ml = 90 g/l

90 g/l  36g/mole = 2.5 mole/l = 2.5M

4.	0.196 g/200 ml = 0.98 g/l

0.98 g/l  98 g/mole = 0.01 moles/l = 0.01M

4b.	EW of H3PO4 is  98/3 = 32.7 g/eq

0.196 g/200 ml = 0.98 g/l

0.98 g/l  32.7 g/eq = 0.03 eq/l = 0.03N

5. 	C.V=C.V

100 ml x 2N = ?ml x 1N

?= 200 ml

6.	100 ml x 2N = 50 ml x ?N

?= 4N

7.	First express the concentration in units of Normal (N)		EW HCl = 36/1

18 g/l  36 g/eq = 0.5 N							= 36 g/eq

2 N x 100 ml = 0.5 N x ? ml

?= 400 ml

8.	First express the concentration in units of Normal (N)	 	EW H3PO4 = 98/3

65.4 g/l  32.7 g/eq 	= 2 eq/l = 2N						= 32.7 g/eq

0.2 N x 100 ml = ? ml x 2 N

?= 100 ml

9	First express the concentration in units of Normal (N)		EW H2SO4 = 98/2

14.7 g/l  49 g/eq = 0.3 eq/l = 0.3N					= 49 g/eq

0.2 N x ? ml = 0.3 N x 150 ml

?= 225 ml

10.   	Atomic weight of Ca2+= 40 g/mole 			EW = Mw/z

EW Ca2+= 40/2 g/eq = 20 g/eq = 20 mg/meq

80 mgCa/l  20 mg/meq = 4 meqCa/l

but EW CaCO3  = 100/2  (i.e. Mw/z) = 50 g/eq CaCO3 = 50 mg/meq CaCO3

therefore 4 meq/l x 50 mg/meq = 200 mg/l as CaCO3

11. 	Ca(OH)2 = 40 + 17x2 = 74 g/mole

EW = 74/2 g/eq = 37 g/eq

12.	 At neutralisation the number of equivalents balance

Express the mass in units of equivalents (eq)

1.85 g  37 g/eq = 0.05 eq

if        eq/l x llitres = eq  			and N = eq/l

then 	0.025 N x ? litres = 0.05 eq

?=2 litres

13.	Cl2  	MW = 35.4 x2 = 70.8 g/mole

EW = MW/z = 70.8/2 = 35.4 g/eq

0.4 N = 0.4 eq/l

2 litres so 0.8 eq needed

0.8 eq x 35.4 g/eq = 28.3 g

14.	100 mg/l = 0.1 g/l

0.1 g/l  98 g/mole = 0.00102 mole/l = 0.00102 M

but each mole of acid dissociates to 2 moles of H+ 	(i.e. z=2)

therefore 	H+ concentration = 0.00204 M

pH = -log [H+]

pH = -log 0.00204

pH = 2.69

15	as above but H+ concentration = 0.00102 M

pH = 2.99

16.	6.13 g/250 ml = 24.5 g/l

24.5 g/l  98 g/mole = 0.25 mole/l = 0.25M

24.5 g/l  49 g/eq 	= 0.5 eq/l			EW H2SO4 = 98/2 g/eq

= 0.5N				or  M x z = N

C.V = C.V

1N x ? ml = 0.5N x 30 ml

?=15 ml

17.	EW = MW/z

EW =132/3 = 44 g/eq

0.02 eq/l x 44 g/eq = 0.88 g/l

Concentration x volume = mass

0.88 g/l x 10 l = 8.8g

18.	55mg NO3- /l

NO3- = 14 + 3x16 = 62 g/mole

55 mgNO3− /l  x 14 mg N62 mg NO3−=12.4 mgNl

2 meq NH3/l

2 meq/l x 14 mg/meq = 28 mgN/l			as 14g/eq or 14 mg/meq for N

Average 	= (12.4 mgN/l + 28 mgN/l)/2        = 20.2 mgN/l